|  | Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 29.08.2013 года № 46 |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации световой маскировки на территории

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

при угрозе и ведении военных действий

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные принципы планирования, обеспечения и проведения мероприятий по световой маскировке (далее – светомаскировка) на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.

1.2. Планирование мероприятий по светомаскировке осуществляется заблаговременно в мирное время и предусматривает их проведение в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Холмогорского муниципального района.

1.3. Общий контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий осуществляет группа организации по световой маскировке территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий.

1.4. Состав группы организации по световой маскировке территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при угрозе ведения военных действий и ведении военных действий утверждается постановлением администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

1.5. Группа организации по световой маскировке территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» имеет право принимать решения, обязательные для выполнения  хозяйствующими субъектами всех форм собственности на территории Холмогорского муниципального района, связанные с планированием и проведением светомаскировочных мероприятий. Принятые решения оформляются постановлениями администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

1.6. Контроль за планированием и выполнением светомаскировочных мероприятий на объектах, находящихся в ведении хозяйствующих субъектов всех форм собственности, осуществляют руководители, специалисты, уполномоченные на решение задач по гражданской обороне, и назначенные соответствующими приказами лица, ответственные за светомаскировку.

2. Основные мероприятия по светомаскировке

2.1. Режим частичного затемнения (далее – «Ч3»).

2.1.1. Режим частичного затемнения вводится постановлением Правительства Российской Федерации на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Режим «ЧЗ» не должен нарушать нормальную деятельность населенных пунктов и объектов экономики. Основное назначение режима «Ч3» заключается в проведении подготовительных мероприятий, необходимых для введения режима полного затемнения.

2.1.2. При введении режима «ЧЗ» производится снижение уровня внутренней освещенности жилых помещений и помещений хозяйствующих субъектов. При введении режима «Ч3»  производится выполнение следующих мероприятий:

- рекламное, витринное освещение, установки для архитектурной подсветки, освещение парков, стадионов полностью отключаются от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей и отсоединением катушек контакторов магнитных пускателей;

- наружное освещение улиц, дорог, мостов, тротуаров, учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше  снижается путем отключения 50 процентов светильников; от 2 лк -25 процентов светильников путем отключения светильников от источников питания или электрических сетей со снятием предохранителей. Вместо отключения возможно удаление соответствующего количества ламп или установка ламп пониженной мощности (снижение напряжения) в сетях уличного освещения без дистанционного управления;

- отключение наружных светильников, установленных над входами (въездами), габаритных огней светового ограждения высотных зданий и сооружений, снижение освещенности пешеходных дорог, мостиков, аллей, автостоянок, внутренних служебных, хозяйственных и пожарных проездов, а также улиц и дорог со средней освещенностью 2 лк и ниже не производится;

- внутреннее освещение жилых, общественных и вспомогательных зданий, торговых объектов снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп – от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания – от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы;

- места проведения наружных аварийно-спасательных и других неотложных работ предусматривается освещать от 1 лк до 20 лк в зависимости от разряда зрительных работ;

2.1.3. Время выполнения мероприятий «ЧЗ» составляет не более 16 часов.

2.1.4. Режим частичного затемнения отменяется Правительством Российской Федерации, после прекращения угрозы ведения военных действий.

2.2. Режим полного затемнения (далее – «ПЗ»).

2.2.1. Режим полного затемнения вводится по сигналу «Воздушная тревога».

2.2.2. При введении режима «ПЗ» выполняются следующие мероприятия:

- на объектах, прекращающих работу по сигналу «Воздушная тревога», в помещениях жилых, общественных и вспомогательных зданий производится полное отключение освещения;

- отключается наружное освещение объектов экономики, улиц и других потребителей, указанных в подпункте  2.1.1. настоящего Положения;

- в местах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ допускается наличие освещения, но не более 0,2 лк;

- транспорт останавливается, световые сигнальные огни гасятся, светофоры отключаются;

2.2.3. Снижение освещенности в режиме «ПЗ» до требуемых уровней достигается следующими методами или их сочетанием:

- установкой ламп пониженной мощности;

- заменой газоразрядных ламп высокого давления лампами накаливания и отключением зажигающих устройств;

- установкой светильников и маскировочных приспособлений к ним;

г) заменой защитных колпаков, рассеивателей и преломлятелей светильников маскировочными приспособлениями;

д) установкой специальных светильников;

в) использованием регуляторов напряжения.

2.2.4. Время выполнения мероприятий «ПЗ» не должно превышать 3 минут.

2.2.5. Отмена введения режима «ПЗ» и включение освещения в объеме режима «ЧЗ» производится по сигналу «Отбой воздушной тревоги».

- 3. Запасы материально-технических средств

- для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки

3.1. К технических средствам, необходимым для светомаскировки, относятся следующие группы средств:

- шкафы централизованного управления сетями наружного и внутреннего освещения;

- регуляторы напряжения;

- специальные светомаскировочные светильники (стационарные и переносные для внутреннего и наружного освещения);

- светомаскировочные приспособления для светильников (затенители, экраны и экранирующие устройства);

- световые знаки, предназначенные для работы в режиме «ПЗ»;

- лампы, окрашенные лампы;

- переходные патроны;

- шторы раздвижные и подъемные (из пленки полиэтиленовой двухслойной и светомаскировочной бумаги);

- щиты, ставни и экраны из листовых и рулонных материалов;

- приборы, используемые для контроля качества проведенных светомаскировочных мероприятий.

3.2. Технические средства, применяемые при механическом способе светомаскировки (шторы, щиты, зашторивающие устройства), изготавливаются собственными силами организации по типовым чертежам.

3.3. Экраны для местного экранирования производственных огней изготавливаются силами самой организации по индивидуальным чертежам, разработанным самостоятельно.

3.4. Светомаскировочные приспособления на светильники изготавливаются силами самой организации по чертежам, приобретенным у организаций - разработчиков этих приспособлений.

3.5. Специальные светомаскировочные светильники, переходные патроны, световые знаки изготавливаются централизованно, являются серийной продукцией предприятий-изготовителей и приобретаются организациями самостоятельно.

3.6. Шкафы централизованного управления, телекомплексы, а также аппаратура КУСТ-А, КУСТ-Б, приборы для контроля качества светомаскировки, ряд материалов, используемых в светомаскировочных устройствах (шторы), приобретаются организациями самостоятельно по заказным спецификациям.

3.7. Материалы, используемые для световой маскировки проемов:

- Пленка полиэтиленовая самозатухающая двухслойная светонепроницаемая специального назначения. ТУ 6-19-051-430-82.

- Бумага светомаскировочная.

- Бумага светонепроницаемая марки Б. ГОСТ 4665-62.

- Бумага светонепроницаемая. ГОСТ 6926-75.

- Бумага упаковочная битуминированная и дегтевая. ГОСТ 515-77.

- Картон кровельный. ГОСТ 3135-82.

- Пергамин кровельный. ГОСТ 2697-83.

- Рубероид. ГОСТ 10923-82.

- Толь кровельный и гидроизоляционный.

- Изол. ГОСТ 10296-79.

- Пленка полимерно-резинодегтебитумная (ПРДБ). ТУ 103-31-74.

- Листы асбестоцементные. ГОСТ 18124-95.

- Картон переплетный. ГОСТ 7950-77.

- Картон тарный плоский склеенный. ГОСТ 9421-80.

- Картон облицовочный. ГОСТ 8740-74.

- Фанера клееная. ГОСТ 3916-69.

- Сталь тонколистовая кровельная. ГОСТ 17715-72.

- Краски масляные и алкидные, готовые к применению (темных цветов). ГОСТ 10503-71.

- Краски масляные и алкидные цветные густотертые для наружных работ. ГОСТ 8292-85.

3.8. Приобретенные устройства централизованного управления электрическими сетями должны быть в возможно короткий срок смонтированы и использованы при эксплуатации электрических сетей в мирное время. Все остальные приобретенные технические средства, оборудование и материалы, а также средства, изготовленные собственными силами организаций заблаговременно в мирное время, должны храниться на складах организаций.

4. Ответственность за невыполнение мероприятий

по планированию и выполнению светомаскировки

Неисполнение должностными лицами и гражданами обязанностей по проведению мероприятий планирования и выполнения светомаскировки влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.