К заявлению о смене вида разрешенного

использования земельного участка и

отклонении от предельно допустимых

параметров с кадастровым номером

29:19:100503:313

ОПИСАНИЕ НАМЕЧАЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Возведение здания предполагается  в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. Здание спроектировано для климатических условий Холмогорского района Архангельской области:

- климатический район – IIВ;

- ветровой район – I (нормативная нагрузка 0,23 кПа);

- снеговой район – III (вес снегового покрова на 1м кв. горизонтальной поверхности земли 2,4 кПа);

- температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – t = -31 гр. С.

Перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.

Одноэтажное отдельностоящее здание без подвала и чердака.

Назначение проектируемого объекта – объект торговли (магазин товаров повседневного спроса).

Основные технико-экономические показатели объекта:

Характеристика здания:

- Класс сооружения - КС-2.

- Уровень ответственности сооружения - нормальный

- Степень огнестойкости здания - III.

- Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.

- Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1

Основные показатели планировочной организации земельного участка:

- Площадь земельного участка - 0,1070 га/1070 м²

- Площадь проектируемой застройки - 550,60 м²

- Площадь проектируемых твердых покрытий - 408,00 м²

то же за границей участка в границах благоустройства - 70,00 м²

- Площадь проектируемого озеленения - 103,40 м²

Основные строительные показатели объекта:

- Общая площадь - 540,00 м²

- Торговая площадь - 424,35 м²

- Площадь застройки - 550,60 м²

- Строительный объём - 2673,40 м³,

в т.ч. ниже отм. 0,000 - 156,70 м³

Конструктивная схема здания:

Фундаменты - монолитная железобетонная плита.

Несущие конструкции - сварной металлический каркас.

Ограждающие конструкции и кровля - сендвич-панель с утеплителем из минеральной ваты толщиной 150 мм для стен и 220 мм для кровли.

Основные данные по энергоресурсам:

- Расчетная максимальная потребляемая мощность электроэнергии - 90,0 кВт

Схема планировочной организации земельного участка.

Согласно техническому заданию генеральный план земельного участка разработан для организации на его территории необходимого перечня площадок и зон, благоустройства и озеленения территории.

Главный фасад здания ориентирован на запад, в сторону улицы Ветеранов.

На участке размещены хозяйственная площадка, гостевая автостоянка. Покрытие площадок запроектировано в соответствии с назначением: асфальтобетонное и бетонное.

Для доступа транспорта (служебного, спецмашин и автотранспорта посетителей) к входам здания организован подъезд к главному входу для посетителей и к загрузочному входу, а так же устроена тупиковая разворотная площадка для маневрирования.

В целом рельеф участка спланирован с учетом существующей застройки, неорганизованного отведения дождевых и талых вод в грунт.

Озеленение территории запроектировано с применением районированных растений. Предусмотрена вырубка старых деревьев с выкорчёвкой корней, подсыпка растительного грунта и планировка газона.

На хозяйственной площадке установлен контейнер для сбора мусора и бытовых отходов.

Архитектурные, объемно-планировочные решения.

Здание одноэтажное, с размерами в осях 30,0х18,0 м, высота этажа составляет 3,15 м (пол-подвесной потолок).

Планировка здания разработана с учетом технологического процесса, с наличием торгового зала, помещений хранения и подготовки товара и служебно-бытовых помещений для персонала.

Наружные стены здания запроектированы из сэндвич-панелей. Фундамент на естественном основании, монолитная железобетонная плита. Покрытие совмещенное утепленное из кровельных сэндвич-панелей. Водосток наружный неорганизованный.

Внутренний каркас здания из металлопроката (колонны, фермы, связи).

Внутренняя отделка помещений принята «эконом-класса» в соответствии с противопожарными и санитарно-гигиеническими нормами. Оконные и наружные дверные блоки из алюминиевого профиля с однокамерным стеклопакетом.

За относительную отметку 0.000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке +18,60. Система высот Балтийская 1977 г., система координат местная.

Все наружные двери оборудованы приборами самозакрывания (доводчиками).

Наружные площадки перед входами монолитные железобетонные. Горизонтальные поверхности площадок облицованы бетонной тротуарной плиткой.

Инженерное оборудование

Электроснабжение и электрооборудование.

Проектом предусмотрено электроснабжение объекта от ТП, РУ-0,4кВ.

Категория по надежности электроснабжения электроустановки – III.

Основные технические характеристики: Ррас.=90 кВт; U пит.сети=380В; U гр.сети=220В.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования подлежат заземлению. Для заземления используются РЕ проводники. Защитное заземление и монтаж электроустановки должны быть выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85 и других руководящих документов.

В здании должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов согласно п.7.1.87 ПУЭ, объединяющая следующие проводящие части объекта:

-очаги заземления молниезащиты;

-очаг повторного заземления PEN-проводника питающей сети;

-точки ввода трубопроводов водоснабжения;

-точки выхода труб бытовой канализации.

Электрооборудование и электрическое освещение помещений выполняется с применением светильников, аппаратов, приборов и материалов выпускаемых серийно как промышленностью РФ, так и зарубежными производителями. Все электротехническое оборудование и материалы должны иметь соответствующие сертификаты

Водопотребление и водоотведение

Водоснабжение здания предусматривается от вертикальной скважины (вода питьевого качества). В здании проектируется сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

Горячее водоснабжение от электроводонагревателей накопительного типа.

Отвод бытовых и производственных стоков предусматривается разными выпусками в проектируемый септик.

Магистральные трубопроводы водоснабжения запроектированы из стальных оцинкованных труб ∅15-65 мм по ГОСТ 3262-75*. Разводки в санузлах - из металлополимерных "питьевых" труб Дн20мм. Трубопроводы канализации - из канализационных раструбных полипропиленовых труб Дн50-110 мм, выпуск - из труб напорных раструбных непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) Дн110 мм по ГОСТ Р 51613-2000.

Отопление и вентиляция

В качестве отопительных приборов приняты электрические стальные настенные конвекторы с автоматическим регулированием температурного режима.

Для вентиляции в проекте используется канальное оборудование и крышные вентиляторы фирмы "Systemair", универсальные диффузоры и вентиляционные решетки фирмы "Арктос" с возможностью регулирования расхода воздуха и направления потока. Дополнительно для перемешивания воздуха запроектированы потолочные вентиляторы фирмы "О.ERRE".

Для нагрева приточного воздуха используется электроэнергия.

Для предотвращения шума установлены глушители, применяются гибкие вставки у вентиляторов, приточные воздуховоды и оборудование в тамбурах изолируются. При эксплуатации оборудования необходимо соблюдать инструкции по обслуживанию и эксплуатации.

Средства автоматизации систем вентиляции проектируются в целях обеспечения и поддержания требуемых параметров воздушной среды, повышения надежности систем, а также надежности включения и выключения систем по специальным требованиям (при пожаре, аварии и др.). Система управления и автоматизации предусматривает следующие мероприятия:

- управление, сигнализация и автоматическое регулирование температуры приточного воздуха; защита калориферов от перегрева; контроль запыленности фильтров;

- отключение систем вентиляции при пожаре.

Организация строительства

Проект организации строительства разработан в соответствии со СНиП 12-01-2004 и предусматривает организацию работ по возведению строительных конструкций.

При производстве работ необходимо предусмотреть организованный сбор мусора и строительных отходов с последующим вывозом на городскую свалку. При организации строительного производства необходимо осуществлять мероприятия и работы по охране окружающей природной среды от загрязнений, которые могут возникать при производстве работ:

1. Не допускается сжигание на строительной площадке отходов и остатков материалов (рулонных на битумной основе, изоляционных, красителей и различных химических реагентов).

2. При работе механизмов и их техническом обслуживании не допускается разлив горючего и масел от двигателей на грунт и в системы канализации.

3. Все механизмы с двигателями внутреннего сгорания должны быть отрегулированы по содержанию вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу, в пределах паспортных технических требований.

4. На территории строительства не допускается непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и кустарника.

Решения по охране окружающей среды

Проектируемая пристройка по роду своей деятельности вредных выбросов в атмосферу и загрязнения сточных вод не производят. Организация рельефа решается таким образом, чтобы максимально сохранить плодородный слой почвы, исключить заболачивание прилегающей территории поверхностными водами.

Сброс фекальных вод осуществляется в городские канализационные сети. Для исключения захламления территории предусмотрено установка мусорного контейнера с крышкой для сбора и централизованного вывоза твердых отходов.

После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный мусор, ликвидированы выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.

Номенклатура отходов, образующихся при выполнении работ по строительству и эксплуатации проектируемого объекта, систематизирована по происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО). По степени вредного воздействия отходов на окружающую природную среду отходы относятся к очень низкой (5 кл.оп.). Данная номенклатура отходов может быть размещена на свалке бытовых отходов по согласованию с местными органами Госсанэпиднадзора и Ростехнадзора.

Один из наиболее опасных отходов, образующихся при функционировании общественных зданий и пр. мест, где есть потребность в искусственном освещении — это отработанные люминесцентные лампы. Ртуть используется при изготовлении люминесцентных ламп, которые широко применяются на производстве. Ртутные лампы относятся к отходам первого класса опасности. Их вывоз осуществляется в места переработки по договору со специализированной организацией. Утилизация отходов происходит организацией, имеющей сертификат и лицензию на данный вид деятельности.

Противопожарные мероприятия

Согласно «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ рассматриваемое здание в целом классифицируются:

1. По степени огнестойкости - III;

2. По классу конструктивной пожарной опасности - С0;

3. По классу функциональной пожарной опасности - Ф3.1

Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации помещений пристройки разработаны следующие мероприятия:

1. Наличие эвакуационных выходов, соответствующих нормам;

2. Наличие средств первичного пожаротушения (переносные огнетушители);

3. Дополнительно необходимо предусмотреть следующие мероприятия (разрабатываются специализированной проектно-монтажной организацией):

- Наличие системы автоматической пожарной сигнализации;

- Наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

Эвакуация посетителей и персонала осуществляется из помещений магазина через три рассредоточенных эвакуационных выхода непосредственно наружу. Над эвакуационными выходами установлены указатели, предусмотрено эвакуационное освещение путей эвакуации.

Доступность в здание маломобильных групп населения.

Техническим заданием на проектирование в здании не предусмотрены рабочие места для инвалидов. Однако проектом предусмотрена возможность доступа маломобильным группам населения в помещения магазина для получения услуг и передвижения по территории:

- вход в здание организован по пандусу с нормируемым уклоном 1:12;

- отсутствуют пороги в дверных проемах выше 0,015 м;

- ширина дверных полотен в свету составляет не менее 0,9 м;

- предусмотрено место для парковки автотранспорта ММГН вблизи входа в здание.

Дополнительно

На данный момент земельный участок свободен от застройки.